##### SIMULAÇÃO CFD DE LEITO FLUIDIZADO PARA CAPTURA DE CO2

Caio Moraes de Santana, José Ângelo Peixoto de Costa

1Estudante do Curso de Mecânica - IFPE, campus Recife; email: cms27@discente.ifpe.edu.br

2Docente/pesquisador do Departamento (ou setor similar do campus) de Recife – IFPE, campus Recife.; email: angelocosta@recife.ifpe.edu.br

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo principal realizar a simulação computacional multifásica de um reator de leito fluidizado destinado à captura de dióxido de carbono (CO2). A pesquisa busca compreender o comportamento hidrodinâmico do sistema, analisando o padrão de escoamento das fases gasosa e sólida, bem como avaliar as interações físicas e fluidodinâmicas entre o fluido e o material particulado no interior do equipamento. A metodologia empregada utilizou o software Ansys Fluent para desenvolver a modelagem baseada no modelo multifásico Euleriano-Euleriano, que viabiliza o tratamento simultâneo da fase gasosa e da fase sólida dispersa. O domínio geométrico foi baseado em um reator cilíndrico de 0,1 m de diâmetro e 0,6 m de altura, preenchido parcialmente com partículas de óxido de cálcio (CaO) com diâmetro médio de 300 micrômetros e densidade de 1800 kg/m³. O fechamento das tensões no escoamento dos sólidos foi feito por meio da Teoria Cinética do Escoamento Granular, enquanto o escoamento do gás operou no regime turbulento sob o modelo k-epsilon padrão, utilizando o modelo de arrasto de Gidaspow para quantificar a troca de momento. Para o tratamento e coleta dos dados, a integração temporal foi realizada com um passo de tempo de 5x10^-5 segundos em uma malha com elementos de 1,2 milímetros, monitorando a fração volumétrica da fase sólida e as vazões mássicas. Os resultados atestaram a correta configuração do leito estático e registraram o início do processo de fluidização com a quebra do empacotamento inicial das partículas. O progresso temporal da simulação alcançou a marca de 0,01 segundos de escoamento, o que revelou o princípio da expansão embrionária do leito sólido sem atingir a zona livre do reator. A avaliação da eficiência de captura de CO2 apontou um valor virtualmente nulo, alinhado às expectativas da cinética reacional, uma vez que a escala de tempo simulada foi inferior ao necessário para a ocorrência de conversão expressiva pelo óxido de cálcio. Conclui-se que a estruturação metodológica foi bem-sucedida, contudo, é imprescindível avançar o tempo físico da simulação para obter dados definitivos.

Palavras–chave: captura de CO₂; fluidização; leito fluidizado; simulação computacional